Учреждение образования

Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники

Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа №3

«Исследование простых цепей синусоидального тока»

Вариант № 1

Проверила Пикуза А. В.

Выполнили ст.гр. 410102

Бокова А.С.

Антончикова К.В.

Минск 2025
1 Цель работы

Приобретение навыков работы с вольтметром, амперметром, генератором, фазометром. Экспериментальная проверка законов распределения токов и напряжений в последовательной, параллельной и последовательно-параллельной цепях гармонического тока.

2 Исходные данные

Таблица 1 – Исходные данные

| Вариант | Схема на рис. | U, В | f, Гц | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | L, мГн | rk, Ом | C, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.8 | 10 | 700 | 124,7 | 124,9 | 124,9 | 29,6 | 46,7 | 0,936 |

3 Расчёт домашнего задания

3.1 Последовательная цепь

Рисунок 1 – Последовательная цепь

Рассчитаем величины комплексных сопротивлений катушки и конденсатора

Определим комплексное входное сопротивление

Zвх = ZL + rk -Zc + R1 = 124,7 + 46,7 + j(127,75 - 243) = 171,6 - 115,25j = 206,71e^(-33,9j) Oм

Определим комплексный ток

I = U/Zвх = 0,048e^(33,9j) = -0,038 + 0,03j A

Определим комплексные напряжения элементов

U1 = IR1 = 6e^(33,9j) = -4,749 + 6,4j B

Uk = I(rk + ZL)= 6,52e^(103,81j) = -1,573 + 1,38j B

Uc = IZc = 11,76e^(51,7j) = 7,29 + 9,23j B

Расчетные комплексные величины занесем в таблицу

Таблица 2 – Значения для последовательной цепи

|  | XL, Ом | XC, Ом | Zвх |  | I |  | Uk |  | UC |  | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zвх, Ом | φ, град | I, мА | ψ1, град | Uk, В | ψUK, град | UC, В | ψUC, град | U1, В | ψU1, град |
| Расчет | 127,75 | 243 | 206,71 | -33,9 | 0,048 | 33,9 | 6,52 | 103,81 | 11,76 | 51,7 | 6 | 33,9 |
| Опыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 Параллельная цепь

Рисунок 2 – Параллельная цепь

Рассчитаем по закону Ома токи

Определим общий ток по закону Кирхгофа

Результаты занесем в таблицу

Таблица 3 – Значения для параллельной цепи

|  | I |  | I1 |  | I2 |  | I3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I, мА | ψI, град | I1, мА | ψI1, град | I2, мА | ψI2, град | I3, мА | ψI3, град |
| Расчет | 0,109 | -14,8 | 0,08 | 0 | 0,04 | 90 | 0,073 | -69,93 |
| Опыт |  |  | - | - | - | - | - | - |

3.3 Разветвленная цепь

Рисунок 3 – Разветвленная цепь

I = I1 = U/Zвн = 0,049e^(-5,324j) = 0,048 - 4,5j A

I2 = (I1*Z3)/(Z2*Z3) = 0,032e^(8,03j) = 0,032 +0,00449j A

I3 = I1 - I2= 0,019e^(-28,64j) = 0,016 +0,009j A

U1 = I1*R1 = 6e^(-5,324j) = 6 - 0,561j B

U2 = I2*R2 = 4e^(8,03j) = 3,9 - 0,56j B

Uk = U3 = I3*Z3 = 4e^(4,36j) B

Результаты расчета занесем в таблицу

Таблица 4 – Значения для разветвленной цепи

|  | I1 |  | I2 |  | I3 |  | U1, В | U2, В | U3, В | Uk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1, мА | ψI1, град | I2, мА | ψI2, град | I3, мА | ψI3, град |  |  |  | Uk, В | ψUk, град |
| Расчет | 0,049 | -5,324 | 0,032 | 8,03 | 0,019 | -28,64 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4,36 |
| Опыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составим и рассчитаем уравнение баланса активных и реактивных мощностей цепи

Вывод

Экспериментально проверили законы распределения токов и напряжений в последовательной, параллельной и последовательно-параллельной цепях гармонического тока и составили векторные диаграммы для параметров каждой цепи.